| 园区新建马路工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：路面A区 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 清理马路附着物及垃圾（运距10km） | m3 | 1500 |  |  |  |
| 2 | 路面清洗 | m2 | 3050 |  |  |  |
| 3 | 铣刨路面(二次） | m2 | 3050 |  |  |  |
| 4 | 透层、粘层 | m2 | 3080 |  |  |  |
| 5 | 4cmAC-13沥青混凝土 | m2 | 3080 |  |  |  |
| 6 | 安砌侧(平、缘）石背砼 | m | 650 |  |  |  |

| 工程名称：路面B区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 路基土方开挖 | m3 | 390 |  |  |
| 8 | 路床(槽）整形碾压 | m2 | 400 |  |  |
| 9 | 厚30cm3:7灰土 | m2 | 400 |  |  |
| 10 | 厚15cm水稳 | m2 | 400 |  |  |
| 11 | 透层 | m2 | 400 |  |  |
| 12 | 5cmAC-20沥青混凝土 | m2 | 400 |  |  |
| 13 | 3cmAC-13沥青混凝土 | m2 | 400 |  |  |
| 14 | 雨、污水管道开挖 | m3 | 113 |  |  |
| 15 | D200污水铸铁管道更换敷设 | m | 6 |  |  |
| 16 | 雨、污水管道回填 | m3 | 85 |  |  |
| 17 | 井圈加固 | 个 | 7 |  |  |
| 18 | 拆除便道砖 | m2 | 53 |  |  |
| 19 | 拆除管道 | m | 113 |  |  |
| 20 | 路灯杆拆除，电线电路恢复 | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 倒运土方 | m3 | 240 |  |  |
| 22 | 素土夯实 | m2 | 400 |  |  |
| 23 | 安砌侧(平、缘）石背砼 | m | 30 |  |  |
| 24 | 恢复1#2#井 | 个 | 2 |  |  |

| 工程名称：路面C区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 25 | 拆除便道砖，砼垫层 | m2 | 29 |  |  |
| 26 | 素土夯实 | m2 | 370 |  |  |
| 27 | 厚15cm3:7灰土 | m2 | 370 |  |  |
| 28 | 200mm厚C25砼 | m2 | 370 |  |  |
| / | 报价为A+B+C三项含税总价并注明税金 | / | / | / |  |

### 施工范围及技术要求详图